В настоящее время в мире запатентовано более 40 типов электроприводов и мотор-колес для транспортных средств. Почти все конструкции обладают схожими принципами построения, традиционными способами коммутации обмоток и сложными системами управления. Поэтому, они имеют одинаковые недостатки.

Для сравнения  рассмотрим,  более приближенные по техническим характеристикам изделия, таких компаний как:       HEINZMANN (Германия), М-ИНКАР (Россия), PERM MOTOR (Германия), FOREVER (Китай).

Таблица. Сравнительные технические характеристики

Электро-велосипед.

| Параметры двигателя | PERM MOTOR (Германния) аналогичные не производятся | HEINZMANN (Германия) Radnabenmotor | М-ИНКАР (Россия) | МКШ. Мотор-колесо Шкондина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность номинальная, Вт |  | 300 | 300 | 300 |
| Напряжение номинальное, В |  | 36 | 36 | 36 |
| Потребляемый ток, А |  | 8 | 9 | 9 |
| Частота вращения номинальная, об/мин |  | 200 | 220 | 380 |
| Момент максимальный, Н*м |  | 30 | 35 | 49 |
| КПД, % |  | 82 | 86 | 90 |
| Масса активных материалов, кг |  | 4 | 5 ( 2 ряда магнитов) | 4 |
| Постоянные магниты, |  | FeNd | FeNd | FeNd |
| Источник питания, А/ч |  | 12 | 10 | 12 |
| Масса двигателя, кг |  | 6 | 7 | 6 |
| Длина сердечника, мм |  | 28 | 32 | 26 |
| Внешний диаметр двигателя, мм/ диаметр шин, дюйм |  | 190/24 | 200/26 | 220/26 |
| Длина двигателя, мм |  | 50 | 64 | 56 |
| Скорость, км/час |  | 22 | 25 | 45 |

Таблица. Сравнительные технические характеристики Электротрицикл.

| Параметры двигателя | PERM MOTOR (Германия) одно мотор-колесо | HEINZMANN (Германия) аналогичные не производятся, только редукторные | М-ИНКАР (Россия) установлено 2 мотор-колеса | МКШ. Мотор-колесо Шкондина одно мотор-колесо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность номинальная, Вт | 2000 |  | 1500 | 2000 |
| Напряжение номинальное, В | 48 |  | 48 | 48 |
| Потребляемый ток, А | 32 |  | 36 | 27 |
| Частота вращения номинальная, об/мин / шина, дюйм | 520/14 |  | 350/14 | 560/19 |
| Момент максимальный, Н*м | 160 |  | 170 | 190 |
| КПД, % | 82 |  | 88 | 91 |
| Масса активных материалов, кг | 10 |  | 11 плюс 11 | 10 |
| Постоянные магниты, | FeNd |  | FeNd | FeNd |
| Источник питания, А/ч | 32 |  | 32 | 32 |
| Масса двигателя, кг | 16 |  | 15 | 15 |
| Длина сердечника, мм | 52 |  | 54 | 50 |
| Внешний диаметр двигателя, мм | 268 |  | 240 | 270 |
| Длина двигателя, мм | 70 |  | 72 | 74 |
| Скорость, км/час | 45 |  | 30 | 65 |
| Максимальный пробег, км | 50 |  | 40 | 90 |

В данной таблице приведены технические характеристики двух электро-скутеров «Heero” (Индия), на один из которых установлено мотор-колесо китайской фирмы “Forever”, а на другой – мотор-колесо Шкондина при одном и том же источнике питания.

| Технические характеристики | “Forever” (Китай) | Мотор-колесо Шкондина |
| --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | 800 | 900 |
| Напряжение, В | 48 | 48 |
| Момент, Нм | 15 | 40 |
| КПД, % | 62,0 | 84,0 |
| Скорость, км/час | 25 | 55 |
| Дальность пробега | 40 | 70 |

Конкурентный анализ

| Параметры | Мотор-колесо В.В.Шкондина | Усредненное резюме по конкурентам |
| --- | --- | --- |
| Источники напряжения | Простые, дешевые и надежные гелиевые аккумуляторы | Литий-йонные или серно-натриевые аккумуляторы |
| Пусковые токи | В 2,5 – 3 раза меньше, чем у традиционных двигателей | В 2,5 – 3 раза выше |
| Динамику набора скорости | Превышает на 50% | Ниже на 50 % |
| Конструктивную сложность | МКШ состоит из 5-ти узлов | Традиционные двигатели состоят из 13 -19 узлов |
| Система управления | Наипростейший ШИМ - широтно-импульсный модулятор, малогабаритный и дешевый. Блок дифференциации отсутствует, так как МКШ можно соединять последовательно, что приводит к автоматической дифференциации | Блок управления с мощными полевыми транзисторами, вырабатывающий многофазное напряжение, кроме того электронный блок дифференциации в трех- четырехколесном транспорте |
| Надежность (гарантийный срок) | Можем уверенно давать гарантию на 7 – 10 лет. | 1 – 1,5 года |
| Обслуживание | МКШ практически не нуждаются в сервисе | Дороже, чем у ДВС из-за сложности как моторов со сложным электронным управлением, так и блока дифференциации |
| Цена | В 2 – 3 раза меньше | В 2 – 3 раза больше |

Достоинства мотор-колес В.В. Шкондина,  характеризуются не только малым весом и доступной ценой, но и более высокой производительностью, нежели мотор-колеса аналогичной конструкции. Изобретению В.В. Шкондина при относительно простом конструктивном исполнении свойствен свободный инерционный ход, большая скорость вращения.

Благодаря использованию малого количества деталей удается не только повысить надежность мотор-колеса В.В. Шкондина, но и уменьшить его себестоимость практически в два раза по сравнению с аналогичными типами мотор-колес. В отличии от большинства электромоторов велосипедного транспорта, комплектуемых электронным блоком управления, мотор-колесо В.В. Шкондина не требует внешнего управляющего устройства. Этот электродвигатель совершенно не боится пыли, влаги, не имеет свойства нагреваться во время работы. По удельным энергетическим показателям двигатель В.В. Шкондина , имеет существенное преимущество, перед мотор-колесами лучших производителей, состоящее в технологичности и низкой цене.